# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin degreaser

| Внешний вид: | прозрачная, бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Запах: | характерный, растворителя |
| Плотность при 25°С: | 0,83 г/см³ |
| Температура воспламенения (при открытой крышке): | < 0°С |
| Остаток: | нет |
| Совместимость с материалами: | хорошая |
| Испарение: | среднее |
| Вязкость: | 0,5сП |
| Поверхностное натяжение: | 27 мН/м |

DEGREASER представляет собой эффективную смесь сильнодействующих растворителей, которая быстро и надежно удаляет масло и жирные отложения с электрического и механического оборудования. Средство также удаляет следы парафинов, грязь, а также вытесняет влагу. DEGREASER испаряется с поверхности, и высыхает, не оставляя следов. Благодаря низкому поверхностному натяжению средство проникает в труднодоступные места и тонкие трещины, удаляя загрязнения и вытесняя влагу. За счет этого, DEGREASER улучщает эксплуатационные характеристики и продлевает срок службы оборудования.

### Применение

DEGREASER обезжиривает различные устройства, приборы и компоненты. Испытанное средство для очистки электромоторов, высоковольтных распределительных устройств, кабелей, приборных панелей и систем сигнализации. Одновременно оно может быть использовано для чистки таких механических устройств, как тормоза, зажимы, пневматические инструменты, кондиционеры и компрессоры.

### Указания

Аккуратно распылите препарат на поверхность, которую нужно подвергнуть очистке. Обеспечьте равномерное нанесение. Регулируйте количество средства в зависимости от степени загрязнения. Для нанесения на труднодоступные участки используйте удлинительную трубочку. Распыляйте с интервалами, избегая продолжительного использования.

Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть. Если планируется использование средства на окрашенных или пластиковых поверхностях,  рекомендуется проверить совместимость на небольшом участке.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Высококипящие алифатические и ароматические углеводороды, спирты. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 33 | F | Легко воспламеним |
| 107-98-2 | Метоксипропанол | 33 | - | Воспламеним |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 19 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 64742-95-6 | Высококипящие ароматические углеводороды | 10 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 5 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | растворителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 6.2 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.826 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |