# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin FIBER-OPTIC CLEANER

| Внешний вид: | прозрачная, бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Запах: | запах спирта |
| Плотность при 25°С: | 0,785 г/см³ |
| Точка воспламенения: | 12°С |
| Остатки: | Нет |
| Чистота: | 99,9% |
| Совместимость с материалами: | отличная |
| Содержание влаги: | <0,1% |
| Испаримость: | быстрая и полная |
| Вязкость: | 2,43 сП |
| Поверхностное натяжение | 22,8 мН/м |
| Диэлектрическая постоянная при 20°С: | 18,6 |

FIBER-OPTIC CLEANER содержит растворитель особой чистоты, обеспечивающий универсальную и мягкую чистку электронного, механического и оптического оборудования. Благодаря двойственной природе действующего вещества FIBER-OPTIC CLEANER отлично удаляет как жиры и масла, так и различные загрязнения без воздействия на материалы. Быстро испаряется, не оставляет остатков и высыхает, не оставляя следов на металлических и пластиковых поверхностях. FIBER-OPTIC CLEANER является универсальным препаратом там, где необходима надежная очистка.

### Применение

FIBER-OPTIC CLEANER идеально подходит для мягкой, но эффективной чистки любых типов поверхностей, например механических и электромеханических контактов, реле, компонентов и оборудования. Масло и жирные пятна могут быть удалены с чувствительного и высокоточного оборудования очень аккуратно и без следа. Средство также подходит для удаления паяльных паст и очистки трафаретов. Оптическое оборудование такое, как линзы, стекла и объективы может быть очищено, не оставляя следов. Средство идеально для очистки видео, HiFi и CD систем без вредного воздействия на материалы. FIBER-OPTIC CLEANER не содержит хлорфторуглеродов или хлорированных растворителей и, как результат, безопасен для окрашенных поверхностей, пластиков и резины.

### Указания

Аккуратно распылите препарат на поверхность, которую нужно подвергнуть очистке. Обеспечьте равномерное нанесение. Регулируйте количество средства в зависимости от степени загрязнения. Для нанесения на труднодоступные участки используйте удлинительную трубочку. Для очистки слегка загрязненных поверхностей сотрите загрязнения смоченной средством тряпкой, не оставляющей волокон.

Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Спирт. Наполнитель: Двуокись углерода.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 95 - 98 | F, Xi | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 2 - 5 | - | Воспламеним |

### Возможные опасности

Легковоспламеним. Оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку глаз. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость кожи и ее растрескивание. Испарение может вызвать головокружение и сонливость. При использовании может образовать взрывоопасную / легковозгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: |  | бесцветный |  | #### Запах: | Спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |  |
| #### Точка взрыва |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  |  | °C | (аэрозольный туман) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  |  | %об. в воздухе | (по растворителю) |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  |  | %об. в воздухе | (по растворителю) |  |
| #### Давление паров |  |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.78 |  |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Растворим в воде |  |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  | Содержание летучих органического происхождения: 95% по весу Вес летучих органического происхождения в 200 мл баллоне: 0.152 кг |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |