# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin LABEL-OFF

| Цвет: | бесцветный |
| --- | --- |
| Плотность: | 0,71г/см³ |
| Запах: | апельсиновый |
| Скорость испарения: | низкая |
| Совместимость с материалами:: | отличная: металлические, стеклянные и лакированные поверхности хорошая: пластики, например ПВХ, акрилаты, АБС и полиамиды плохая: полистирол, поликарбонат |

С помощью LABEL-OFF утомительный процесс удаления наклеенных бумажных ярлыков с любых материалов становится легким и быстрым и не повреждает поверхности. Высокоактивные растворяющие вещества проникают сквозь бумагу и полностью нейтрализуют клеящие свойства. Остатки клея легко удаляются с поверхности куском бумаги, пропитанной LABEL-OFF.Из-за сильной растворяющей способности LABEL-OFF, некоторые материалы, такие как полистирол, могут быть повреждены. В сомнительных случаях следует сначала испытать аэрозоль на небольшом участке.

### Применение

Удаление всевозможных бумажных наклеек. Полезен в домашнем хозяйстве, на предприятиях торговли, в сервисных центрах и в офисе.

### Указания

Распылять прямо на этикетку, которую следует удалить. Для аккуратной работы используйте прилагаемую трубку-удлинитель. Дайте средству подействовать, пока этикетка совсем не промокнет (около 4 минут). Удалите бумагу и остатки клея. Если остались следы – повторите процедуру.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Растворители, ароматизаторы. Наполнитель: двуокись углерода.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-54-3 | Дипентен | 24 | Xi | Воспламеним, может вызывать раздражение |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 14 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 107-83-5 | Изогексан | 58 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 4 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | апельсин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 7,4 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 6.6 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | 8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.72 |  | г/мл | Вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |