# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin POLISHER

| Цвет: | бесцветный |
| --- | --- |
| Запах: | лимона |
| Плотность: | 0,73 г/см³ |
| Скорость испарения: | средняя |
| Совместимость с материалами: | превосходная |
| Чистящие свойства: | исключительные по отношению к грязи, чернилам, никотину и т.п. |

POLISHER представляет собой высококачественный очиститель, содержащий специальные растворители и полирующие компоненты, которые бережно очищают любые виды поверхностей и предохраняют их от повторного загрязнения. Препарат не содержит абразивных веществ. После применения обработанная поверхность снова выглядит свежей и длительное время сохраняет свой вид.

### Применение

Эффективно удаляет грязь, жир, чернила, никотиновую копоть, тонер, отпечатки пальцев и другие подобные загрязнения с пластиковых, деревянных и металлических поверхностей. Используется для ухода за аудио, видео и телевизионной техникой, оргтехникой, мебелью и т.п. Идеальное средство для освежения любых поверхностей из дерева, пластика и других материалов.

### Указания

Встряхните баллон перед применением. Нанесите на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 30 см. Дайте возможность препарату подействовать и разотрите мягкой тканью. Если форсунка распылителя забилась – промойте горячей водой.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Искусственный воск и масла в растворителях. Вытеснитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 4 | F | Воспламеним |
| 107-98-2 | Метоксипропанол | 9 | - | Воспламеним |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 22 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 107-83-5 | Изогексан | 49 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 4 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### Аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 5.5 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.74 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей. |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

### Токсикологическая информация

Содержит растворители. Вдыхание большого количества паров может вызвать наркотический эффект. Повторяемое и продолжительное воздействие может вызвать проблемы со здоровьем. Растворители оказывают осущающее действие на кожный покров. Токсикологические данные о препарате в целом не известны.

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |