# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin Tuner

| Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Запах | характерный, свежий |
| Плотность при 25°С: | 0,67 г/см³ |
| Температура воспламенения: | <0°С |
| Остатки: | нет |
| Совместимость с материалами: | хорошая |
| Испарение: | быстрое и полное |
| Вязкость: | 0,71сПа |
| Поверхностное натяжение: | 19 дин/см |

Tuner содержит смесь активных реагентов, которые способны мягко, но эффективно очищать контакты тюнеров, сенсоров и других чувствительных электронных устройств. Высокая смачивающая способность и низкие значения поверхностного натяжения способствуют быстрому проникновению средства в поры поверхности, удаляя любые наслоения, такие как пыль, жир,  грязь, никотин и т.п., при этом не влияя на электроемкость и частотную настройку. Tuner быстро испаряется, не оставляя остатков.

### Применение

TUNER разработан специально для очистки контактов тюнеров. Кроме того он подходит для очистки датчиков, реле, коннекторов, распределительных щитов, микросхем и т.д. Также применяется для деликатной чистки как приборов в целом, так и отдельных узлов, например, устройств для электронной обработки данных.

### Указания

Аккуратно распылите средство на обрабатываемую поверхность. Обеспечьте равномерное смачивание поверхности. Регулируйте количество средства в зависимости от степени загрязнения. Для очистки труднодоступных мест используйте удлиняющую трубочку на распылитель. Распыляйте средство с интервалами, избегая непрерывного распыления.

Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Спирт, алифатические углеводороды, ароматизатор. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 11 | F | Легко воспламеним |
| 107-83-5 | Изогексан | 83 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 6 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | характерный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~6.0 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.684 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |