# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin videoclean

| Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Запах | спирта |
| Плотность при 20°С: | 0,67 г/см³ |
| Температура воспламенения: | <0 |
| Остаток | нет |
| Совместимость с материалами | хорошая |
| Испарение | быстрое и полное |
| Вязкость: | 0,69 сП |
| Поверхностное натяжение: | 21мН/м |

VIDEOCLEAN содержит специальные растворяющие вещества с великолепной смачивающей способностью и имеющие низкие значения поверхностного натяжения, что позволяет быстро удалять образующиеся при трении частицы пленки, содержащие масло, окислы, пыль, копоть и грязь. При таком низком значении поверхностного натяжения активные реагенты способны проникать глубоко в труднодоступные и загрязненные места, быстро растворяя частицы грязи. При обычном использовании препарат не агрессивен по отношению к материалам, испаряется быстро и без остатка.

### Применение

VIDEOCLEAN специально разработан для ухода за аудио- и видеоголовками видеомагнитофонов, видеокамер, магнитных накопителей, диктофонов, автоответчиков, плееров и т.д. Пригоден для очистки и ухода за компакт-дисками и их проигрывателями. Не содержит хлорфторуглеродов или хлорсодержащих растворителей. Безопасен для окрашенных поверхностей, деталей из пластмассы и резины.

### Указания

Аккуратно распылите препарат на магнитную головку, используя прилагающуюся трубку-удлинитель. Не вытирать. Повторяйте данную процедуру время от времени по мере загрязнения головок. Для достижения лучшего результата распыляйте препарат короткой и сильной струей.

Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Алифатические углеводороды, спирт. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-17-5 | Этанол | 11 | F | Легко воспламеним |
| 107-83-5 | Изогексан | 83 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 6 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | Спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 13,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~6.3 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.686 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |